2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程等暑期维修项目，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

- 材料价格：按2019年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2019]142号文执行。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制,必须要求:运输运输通道铺保护板、材料及垃圾人工挑台、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括外墙涂料、外墙乳胶漆、内墙乳胶漆、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 外涂必须分步骤施工，画出分隔条及滴水条，门窗雨棚及砖墙面地面清理，5年不褪色不起皮。外墙涂料整桶包装，不许用无色底漆。

- 墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，线槽切割机切割，包含铺设网格布，不另行签证。

- 施工中所有钢结构型材必须是热镀锌，连接件为304不锈钢连接件，化学螺栓锚固，报价自行考虑，结算不得另行签证，增加费用。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 光辉BC-102、上海立邦（金牌净味5合1系列）、雅士利或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 外墙弹性涂料 | 猴王涂料（常州）有限公司、晨光涂料（常州）有限公司： CHG350型外墙乳胶漆、立邦涂料（上海）有限公司或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 4 | 细木工板（含三、五、九厘等所有板）、免漆板、木门套、饰面板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经建设方认可的上述同档次品牌 | E0级 |
| 5 | 镀锌轻钢龙骨 | 拉法基、龙牌、可耐福或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 纸面石膏板 | 拉法基、龙牌、可耐福、泰山或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 8 | 墙地砖 | 展鹏、骏程、百特或经建设方认可的上述同档次品牌 | 品牌发源地生产 |
| 9 | 成品实木复合木门 | 美心·家美、肯帝亚、3D、TATA或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 21 | PPR给水管、PVC穿线管及PVC排水管管材 | 联塑、河马、中财、日丰或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 22 | 灯具、开关插座 | 欧普、雷士、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 23 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |

四、做法说明：

墙面出新部位由学校现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求，施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，学校验收，记录部位、实际做法及工程量，所有涂料颜色分色、面砖、墙地砖颜色分色等到时都由学校定。

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

唐王小学车棚改造工程：

1、门卫处自行车棚：破除地面面层，挖基础土方，浇筑立柱基础C20混凝土300*300*500H，150*150*10热镀锌预埋钢板用4根L=200φ16钢筋连接，立柱φ100*4热镀锌圆管, 120*120*10柱顶托板；上部横向50*30*3热镀锌方钢管四道，竖向50*30*3热镀锌方管双层四道；所有钢材为Q235B钢，焊条为E43系列焊条，焊缝处增刷防锈漆一遍，富锌漆一遍，含制作、安装、运输等；1.0mm厚单层彩钢瓦(瓦楞板)屋面,自攻螺钉与钢梁固定连接,具体做法符合规范及甲方要求。车棚墙面铲除原外墙涂胶漆，新做外墙柔性耐水腻子2遍,外墙弹性涂料，一底两面，具体颜色样式由甲方定。

2、餐厅内侧隔墙砌筑：

- 餐厅内砖砌1.8m高12cm厚MU10混凝土实心砖墙，M7.5水泥砂浆砌筑。

- 1.8m高墙面刷901胶素水泥浆一遍,12厚1:3水泥砂浆打底，专业粘结剂粘贴300*600瓷砖,白水泥擦缝，成品不锈钢线条收边，颜色及样式与原墙面一致

- 砖砌墙体顶部做12cm厚同墙宽C25非泵送砼圈梁。

- 砖砌顶部做0.6厚U75系列轻钢龙骨@400，双面单层12mm厚纸面石膏板,隔墙，纸面石膏板上批腻子刷内墙乳胶漆。

- 隔墙两端做成品实木复合平开门（含门套安装）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，洞口尺寸1000*2100，具体颜色样式由甲方确定。

- 原餐厅窗户安装成品百叶窗窗帘。

唐王小学安装

- 自行车车棚电气改造工程：根据招标（校）方要求, 原校区自行车车棚内增加一只插座，原有插座全部更换，增加相应管线等。

- 食堂电气改造工程：根据招标（校）方要求，增加部分线槽、相应管线、吊风扇移位，增加空调插座箱等。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2019.05.27