2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙、

教工厕所改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙、教工厕所改造工程等暑期维修项目，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 江苏凯联建筑设计有限公司的施工图及根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

- 材料价格：按2019年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2019]142号文执行。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制,必须要求:运输运输通道铺保护板、材料及垃圾人工挑台、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括外墙涂料、外墙乳胶漆、内墙乳胶漆、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 外涂必须分步骤施工，画出分隔条及滴水条，门窗雨棚及砖墙面地面清理，5年不褪色不起皮。外墙涂料整桶包装，不许用无色底漆。

- 墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，线槽切割机切割，包含铺设网格布，不另行签证。

- 集成吊顶的原顶面粉刷层是否拆除,根据现场情况,以签证为准,本次招标未计。

- 所有门窗塞缝，发泡剂禁止用刀片切割，以防渗水。门窗框与墙体连接必须全部使用304不锈钢配件。

- 所有的门窗拆除更换,均包括门窗侧边的修补,刷内外墙涂料, 报价自行考虑，结算不得另行签证，增加费用。

- 脚手架的堵洞眼包括在外墙抹灰中，不另外签证计算。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 光辉BC-102、上海立邦（金牌净味5合1系列）、雅士利或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 外墙乳胶漆 | 光辉外墙乳胶漆BC-201、上海立邦外墙乳胶漆、雅士利外墙乳胶漆或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 3 | 外墙弹性涂料 | 猴王涂料（常州）有限公司、晨光涂料（常州）有限公司： CHG350型外墙乳胶漆、立邦涂料（上海）有限公司或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 4 | 细木工板（含三、五、九厘等所有板）、免漆板、木门套、饰面板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经建设方认可的上述同档次品牌 | E0级 |
| 5 | 镀锌轻钢龙骨 | 拉法基、龙牌、可耐福或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 纸面石膏板 | 拉法基、龙牌、可耐福、泰山或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 7 | 集成吊顶 | 友邦、美尔凯特、欧普或经建设方认可的上述同档次品牌 | 0.6厚 |
| 8 | 墙地砖 | 冠军、斯米克、东鹏或经建设方认可的上述同档次品牌 | 品牌发源地生产 |
| 9 | 成品实木复合木门 | 美心·家美、肯帝亚、3D、TATA或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 10 | 钢质防火门 | 南京格满林、江苏亚亚、北京霍曼或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 11 | 雨落水管 | 水牛、河马、金德、中财、公元或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 12 | 真石漆 | 晨光、猴王、奥泽或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 13 | PPR给水管、PVC穿线管及PVC排水管管材 | 联塑、河马、中财、日丰或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 14 | 灯具、开关插座 | 欧普、雷士、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 15 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 16 | 配电箱 | 德力西、TCL、正泰或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 17 | 风扇、排气扇 | 美的、钻石、长城或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 18 | 卫生洁具 | 申鹭达、法恩莎、辉煌、恒洁或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |

四、做法说明：

墙面出新部位由学校现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求，施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，学校验收，记录部位、实际做法及工程量，所有涂料颜色分色、面砖、墙地砖颜色分色等到时都由学校定。

真石漆外墙面，真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容包括:基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作，具体颜色及分色等到时都由学校定。

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

- 西岗中学教师宿舍楼一~三层卫生间改造工程：

- 原卫生间大、小便槽拆除；MU10混凝土实心砖，M5水泥砂浆砌筑大、小便槽。

- 原卫生间墙面、水池处墙面墙砖、粉刷层墙面铲除；12厚1:3水泥砂浆打底，专用粘结剂粘贴300*600墙砖，白水泥擦缝，具体颜色及式样由甲方确定。

- 原卫生间地面地砖铲除至砼结构面；20厚1:2水泥砂浆找层,1.5厚聚氨酯防水层,撒绿豆砂，四周上翻1800；300*300防滑地砖,干硬性水泥砂浆结合层（结合层兼作找坡层，最薄处30mm厚0.5%坡向地漏，投标人自行报价，结算时单价不作调整）,白水泥崁缝,地砖颜色及式样需将甲方认可。

- 300*300*0.6集成铝板顶与同品牌专用龙骨及配件固定（含同品牌配套专用龙骨、配件、角线、吊筋等所有辅材），颜色及样式需经甲方认可。

- 20厚中国黑洗簌台1500*600mm、80mm高挡水、200高挂板、抛光，支撑体系为50*50*4镀锌角钢龙骨、与墙固定安全可靠，挡水板、挂板倒角磨边，台面磨双边，台下盆开孔、磨边（不含台盆），台盆与台板粘结牢固可靠，开龙头孔、成品保护。

- 原单扇木门拆除;新做成品实木复合内开单开门(含门套安装, 配套门楣板安装),门五金安装,不锈钢铰链,不锈钢门吸,不锈钢单开执手锁，洞口尺寸800*2100,颜色甲方定。

- 原铝合金窗拆除,新做828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，含窗侧边的修补,刷涂料，安装满足规范要求,具体颜色、样式由甲方确定。

- 西岗中学综合楼外墙面改造工程：

- 原外墙条砖铲除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆,外立面一层窗台以下部位12厚1:3防水水泥砂浆打底,8厚抗裂砂浆粉面（压入热镀锌钢丝网一道）,面砖专用粘结剂粘贴145*45条砖，勾缝剂勾缝。

- 原外墙条砖铲除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆,外立面一层窗台以上部位12厚1:3防水水泥砂浆打底,6厚抗裂砂浆粉面（压入耐碱玻纤网格布一道）（实际抹灰厚度不同不调整）, 内嵌塑料分隔条，外墙真石漆。

- 原外墙涂料面层铲除至原砖墙面，基础清理干净并刷浆, 基层清理干净并刷浆,外立面一层窗台以上部位12厚1:3防水水泥砂浆打底,6厚抗裂砂浆粉面（压入耐碱玻纤网格布一道）, （实际抹灰厚度不同不调整）内嵌塑料分隔条，外墙真石漆。

- 原外墙走廊墙面、栏板墙内侧墙面砖，铲除至砖墙面，基层清理干净并刷浆,12厚1:3防水水泥砂浆打底,8厚抗裂砂浆粉面（压入热镀锌钢丝网一道）,面砖专用粘结剂粘贴300*600米白色墙砖，勾缝剂勾缝（实际抹灰厚度不同不调整）。

- 原走廊原外墙走廊墙面及天棚面铲涂料层及腻子层，基层清理干净并磨光、滚胶, 满批耐水腻子两遍，外墙乳胶漆两遍。

- 原走廊栏板墙的钢筋砼压顶拆除、增加10厚同墙宽砼压顶，增加30厚灰麻（大花）花岗岩压顶，凸出墙面2cm，增加滴水线，（实际抹灰厚度不同不调整）具体做法按设计图纸要求。

- 原外墙防盗窗、铝合金窗拆除，新做828系列铝合金中空玻璃推拉窗、平开窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，含窗侧边的修补,刷涂料,安装满足规范要求,详设计图纸，具体颜色、样式由甲方确定。

- 原单扇木门拆除;新做成品钢质门(含门套安装、配套门楣板安装),门五金安装,不锈钢铰链,不锈钢门吸,不锈钢单开执手锁，洞口尺寸900*2100, 含窗侧边的修补,刷涂料,颜色甲方定。

- 综合楼两侧连廊拆除原镂空挡墙，砖砌墙0.12m厚实心砖墙,M7.5水泥砂浆砌筑,内侧墙面按内墙贴砖做法，外侧墙面按外墙面做法，砖墙上部安装铝合金格栅，具体样式和颜色由甲方定。

- 拆除原钢筋楼梯扶手，新做304不锈钢楼梯扶手，高度1100mm,具体做法按设计图纸。

- 楼梯踏步贴荔枝面灰麻大花花岗岩，踢脚线贴芝麻灰花岗岩，具体做法按设计图纸要求。

- 综合楼庭院内侧拆除原花台，移栽花台内树至甲方指定地点，新做地面，15cm厚碎石垫层，10cm厚C20砼垫层，3cm厚干硬性水泥砂浆贴200*100*60mm厚透水砖，按图纸要求分色。

- 楼梯底部原水池拆除，新做钢筋砼水池，水池上部位25厚灰麻大花花岗岩压顶，1.05m高不锈钢栏杆，水池壁及水池底部贴蓝白色马赛克，具体做法按设计图纸。

- 景墙底部做200mm厚C20砼圈梁，镀锌方管龙骨，18厚水泥压力板面板，上喷真石漆，景墙中间做浅木纹色方通，雅格利雕花格栅，具体做法按图纸设计要求。

- 拆除墙面黑板、标语牌、办公室门牌、外墙金属字等，待墙面施工结束后，重新安装，包括脚手架的搭设、广告牌、黑板、外墙金属字的出新、清理等，投标人自行报价，费用包干，结算时单价不作调整

西岗中学安装

- 校区教师宿舍楼卫生间改造工程：根据招标（校）方要求, 拆除原教师宿舍楼卫生间内的给排水管道及相关洁具，重新安装给排水管道及洁具龙头等。

- 综合楼安装改造工程：拆除后重新安装综合楼内走道的灯具、开关、配电箱、给水管道、洁具龙头等，空调主机及相配套的冷媒管、控制电源的拆装、冷媒的补充等、外雨落水管的拆除、重新安装(注：外雨落水管支架包箍均采用不锈钢材质，同原外雨落水管支架包箍) ;原综合楼内走道及外墙上的强、弱电线缆的整理和恢复；综合楼内走道及外墙上的增加强、弱电走线缆用金属线槽等；综合楼西面墙上大马路弯灯的拆除后重新安装等。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2019.05.27