2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程、水路改造等暑期维修项目，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

- 材料价格：按2019年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2019]142号文执行。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制,必须要求:运输运输通道铺保护板、材料及垃圾人工挑台、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括外墙涂料、外墙乳胶漆、内墙乳胶漆、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 外涂必须分步骤施工，画出分隔条及滴水条，门窗雨棚及砖墙面地面清理，5年不褪色不起皮。外墙涂料整桶包装，不许用无色底漆。

- 墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，线槽切割机切割，包含铺设网格布，不另行签证。

- 集成吊顶的原顶面粉刷层是否拆除,根据现场情况,以签证为准,本次招标未计。

- 所有门窗塞缝，发泡剂禁止用刀片切割，以防渗水。门窗框与墙体连接必须全部使用304不锈钢配件。

- 石膏板吊顶与原墙面阴角伸缩缝的处理，防止崩裂，报价自行考虑，不调整。

- 施工中所有钢结构型材必须是热镀锌，连接件为304不锈钢连接件，化学螺栓锚固，报价自行考虑，结算不得另行签证，增加费用。

- 所有的门窗拆除更换,均包括门窗侧边的修补,刷内外墙涂料, 报价自行考虑，结算不得另行签证，增加费用。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 光辉BC-102、上海立邦（金牌净味5合1系列）、雅士利或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 外墙乳胶漆 | 光辉外墙乳胶漆BC-201、上海立邦外墙乳胶漆、雅士利外墙乳胶漆或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 3 | 外墙弹性涂料 | 猴王涂料（常州）有限公司、晨光涂料（常州）有限公司： CHG350型外墙乳胶漆、立邦涂料（上海）有限公司或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 4 | 细木工板（含三、五、九厘等所有板）、免漆板、木门套、饰面板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经建设方认可的上述同档次品牌 | E0级 |
| 5 | 镀锌轻钢龙骨 | 拉法基、龙牌、可耐福或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 纸面石膏板 | 拉法基、龙牌、可耐福、泰山或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 7 | 集成吊顶 | 友邦、美尔凯特、欧普或经建设方认可的上述同档次品牌 | 0.6厚 |
| 8 | 墙地砖 | 冠军、斯米克、东鹏或经建设方认可的上述同档次品牌 | 品牌发源地生产 |
| 9 | 钢质防火门 | 南京格满林、江苏亚亚、北京霍曼或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 10 | PPR给水管、PVC穿线管及PVC排水管管材 | 联塑、河马、中财、日丰或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 11 | PPR给水管、PVC穿线管及PVC排水管管材 | 联塑、河马、中财、日丰或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 12 | 灯具、开关插座 | 欧普、雷士、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 13 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 14 | 配电箱 | 德力西、TCL、正泰或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 15 | 风扇、排气扇 | 美的、钻石、长城或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 16 | 卫生洁具 | 申鹭达、法恩莎、辉煌、恒洁或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |

四、做法说明：

墙面出新部位由学校现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求，施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，学校验收，记录部位、实际做法及工程量，所有涂料颜色分色、面砖、墙地砖颜色分色等到时都由学校定。

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

1、西岗小学餐厅改造：

- 原轻钢龙骨隔墙拆除；

- 原轻钢龙骨纸面石膏板天棚拆除;

- 原地面木地板拆除；

- 餐厅南侧窗改门，不锈钢大门，材质304不锈钢，双面不锈钢板制作、安装;

- 原铝合金窗拆除，新做828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，含窗框处修补、刷涂料,安装满足规范要求,具体颜色、样式由甲方确定。；

- 原地面排水沟拆除，回填建筑垃圾，10cm厚10cm厚C15砼垫层（非泵送），贴20mm厚火烧板花岗岩（毛面），与原水磨石地面颜色接近,具体样式甲方定。

- 原墙面瓷砖铲除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆；12厚1:3水泥砂浆打底，专业粘结剂粘贴300*600瓷砖 ,白水泥擦缝，颜色及样式需经甲方认可

- 原餐厅内墙面铲涂料层及腻子层，铲除高度至吊顶高度，基层清理干净并磨光、滚胶，批腻子两遍刷内墙乳胶漆两遍。

- 轻钢龙骨双层9.5厚纸面石膏板吊顶，纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆，天棚面批耐水腻子两遍找平,刷乳胶漆二遍；

2.食堂操作间改造

1）拆除厨房间砼预制板碗柜、厨房间操作台，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑。

2）拆除食堂内侧砖砌墙体、拆除铝合金隔断，砖砌矮墙，12cm厚，1.2m高,双面贴砖，新做828系列铝合金隔断,5mm厚单玻玻璃,型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，安装满足规范要求,具体颜色、做法由甲方定。

- 原墙面瓷砖铲除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆，12厚1:3水泥砂浆打底，专业粘结剂粘贴300*600瓷砖 ,白水泥擦缝，颜色及样式需经甲方认可

- 原食堂塑料扣板吊顶拆除，新做300*300*0.6集成铝板顶与同品牌专用龙骨及配件固定（含同品牌配套专用龙骨、配件、角线、吊筋等所有辅材），与原吊顶一致。

- 原300*300防滑地砖拆除,贴 300*300防滑地砖,干硬性水泥砂浆结合层（结合层兼作找坡层，最薄处30mm厚0.5%坡向地漏，投标人自行报价，结算时单价不作调整）,白水泥崁缝,地砖颜色及式样需将甲方认可。

- 原未吊顶的房间增加300*300*0.6集成铝板顶与同品牌专用龙骨及配件固定（含同品牌配套专用龙骨、配件、角线、吊筋等所有辅材），与原吊顶一致。

- 原厨房间铝合金平开门拆除，新做304不锈钢半玻平开门规格：900*2600单扇平开门，龙骨采用45*75*1.2横、竖龙骨,15*30*1.0不锈钢管企口，上部6厚钢化玻璃封面，下部双面焊1.0厚不锈钢板，含不锈钢锁具、拉手，具体做法由甲方确定。

- 原单扇木门拆除; 新做304不锈钢半玻平开门规格：900*2600单扇平开门，龙骨采用45*75*1.2横、竖龙骨,15*30*1.0不锈钢管企口，上部6厚钢化玻璃封面，下部双面焊1.0厚不锈钢板，含不锈钢锁具、拉手，具体做法由甲方确定。

- 原厨房间单扇木门拆除，新做成品钢质乙级防火门安装(含门套安装)，五金安装，不锈钢铰链，闭门器,不锈钢插销，门洞尺寸根据现场确定,具体颜色及样式由甲方确定。

- 原厨房间地面增加排水沟，304不锈钢排水沟制作、安装，不锈钢厚度1.0mm，不锈钢排水沟展开宽度0.8m，排水沟平均深0.3m，宽度0.2m，304不锈钢方管制作盖板，盖板宽度0.3m,30*30*1.2mm不锈钢方管，短边方管间距2.5cm，要求防鼠,包括制作、运输、安装等全部工序，样式由甲方定。

- 原铝合金窗拆除，新做828系列铝合金推拉窗,5mm厚单玻玻璃,型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，含拆除窗框处修补、刷涂料,安装满足规范要求,样式由甲方确定。

- 原厨房钢雨篷拆除，新做雨蓬,60*40*3热镀锌方管主梁,40*30*3热镀锌方管次梁,连接件为40*40*3热镀锌角铁，型钢为Q235B钢,焊条为E43系列焊条,采用化学螺栓与墙面固定连接，焊缝处增刷防锈漆一遍，富锌漆一遍,含制作、安装、运输等, 1.0厚单层彩钢瓦(瓦楞板)屋面,自攻螺钉与钢梁固定连接,具体做法符合规范及甲方要求。

- 厨房间外墙开窗洞，洞口尺寸:0.9*0.8m，新做新做828系列铝合金推拉窗,5mm厚单玻玻璃,型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢防盗窗，304不锈钢连接件，内衬镀锌管,不锈钢纱窗制作，安装，含窗框处修补、刷涂料,具体颜色、样式由甲方确定。

- 原食堂外地面砼拆除，重新浇筑, 5cm厚碎石垫层,10cm厚C25非泵送砼面层,含模板，锯缝、养生。

- 新做钢结构雨蓬地面，拆除原道板砖地面，5cm厚碎石垫层,10cm厚C25非泵送砼面层,含模板，锯缝、养生。

- 新做钢结构雨蓬,挖基础土方，浇筑立柱基础C20混凝土300*300*500H，150*150*10热镀锌预埋钢板用4根L=200φ16钢筋连接，立柱φ100*4热镀锌圆管, 120*120*10柱顶托板；上部横向50*30*3热镀锌方钢管四道，竖向50*30*3热镀锌方管双层四道；所有钢材为Q235B钢，焊条为E43系列焊条，焊缝处增刷防锈漆一遍，富锌漆一遍，含制作、安装、运输等；0.4厚单层彩钢板屋面，自攻螺钉与钢梁固定连接。

- 车棚墙面铲除，原部分墙面粉刷层铲除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆，12厚1:3水泥砂浆打底，专业粘结剂粘贴300*600瓷砖,白水泥擦缝，颜色及样式需经甲方认可。

- 砖砌水池、长8.0m，宽0.6m，高0.6m，MU10砼砖砖砌水池脚、砖砌水池侧壁高0.3m，宽0.12m，C25非泵送砼预制平板，制作、安装，水池脚、水池底部、水池侧边贴砖,10厚1:3水泥砂浆打底，专业粘结剂粘贴300*600瓷砖,白水泥擦缝，颜色及样式需经甲方认可。

3.西岗小学水路改造工程（土建）

1）管道过路，拆除路面150mm厚内无筋砼地面，垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑。

2）拆除路面恢复，5cm厚碎石垫层，15cm厚C25非泵送砼面层,含模板，锯缝、养生。

3）砖砌水表井400*400*500，10座,挖方，回填,余方弃置，MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑井，墙厚12cm，10cm厚C15砼垫层(非泵送)，1:2水砂浆粉刷井内侧，成品砼检查井框盖，含模板安、拆。

4）砖砌阀门井500*500*500，5座,挖方，回填, 余方弃置，MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑井，墙厚12cm，10cm厚C15砼垫层(非泵送)，1:2 水砂浆   粉刷井内侧，成品砼检查井框盖，含模板安、拆。

5）砖砌污水井500*500*800，7座,挖方，回填, 余方弃置，MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑井，墙厚12cm，10cm厚C15砼垫层(非泵送)，1:2 水砂浆粉刷井内侧，成品砼检查井框盖，含模板安、拆。

- 楼梯间底部增加水池隔墙、MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙厚12cm,MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑, 水池隔墙贴砖,10厚1:3水泥砂浆打底，专业粘结剂粘贴300*600瓷砖,白水泥擦缝，颜色及样式需经甲方认可。

西岗小学安装

- 小学校区室外供水总管管道改造工程：根据招标（校）方要求, 原校区室外给水管网作废，从小学校区围墙外侧给水总表处另行敷设PP-R50总管道进入校区,直线向西至综合楼东墙处分两路，分别设立总表各一组，一路向南采用PP-R40总管至食堂；另一路采用PP-R50总管向西至公共卫生间。所经之处均采用破除、挖填土及恢复等，所有水表处均增加水表井。

- 门卫及门卫北办公室给水改造工程：根据招标（校）方要求，在门卫及门卫北办公室交接处，总管上开一出水口，采用PP-R25给水管分别引至门卫及办公室，所经之处均采用破除、挖填土及恢复等，增设水表一组。

- 公共卫生间南侧的北教师办公楼一楼东侧给水改造工程：根据招标（校）方要求，从综合楼楼梯间处，总管上开一出水口，采用PP-R25给水管引至教师办公楼一楼东侧楼梯间底部，所经之处均采用破除、挖填土及恢复等，增设水表一组，洗涤池一只，地漏一只。增加排水总管采用PVC75引至综合楼楼梯间处，增设污水井600*600*1000一座。

- 综合楼科技室、美术室给水改造工程：根据招标（校）方要求，从综合楼楼梯间西侧处，总管上开一出水口，采用PP-R32给水管引至科技室及美术室，外墙明敷给水管采用3厚泡沫橡塑管壳保温(外包铝箔)，所经之处均采用破除、挖填土及恢复等，增设水表一组。增加排水总管采用PVC75引至综合楼楼梯间西侧处，增设污水井600*600*1000一座。从综合楼东侧至操场排污总管采用PVC100排水管敷设。

- 综合楼教师办公室给水改造工程：根据招标（校）方要求，从综合楼东北侧处，总管上开一出水口，采用PP-R32给水管分别引至教师办公室，外墙明敷给水管采用3厚泡沫橡塑管壳保温(外包铝箔)，所经之处均采用破除、挖填土及恢复等，增设水表一组。增加排水总管采用PVC75引至综合楼东北侧处，增设污水井500*500*800二座，教师办公室内分别增设柜式洗脸盆 单嘴（含柜）各一组。

- 北侧公共卫生间给水改造工程：根据招标（校）方要求，增加成套型304不锈钢洗槽(单槽) 1200*450*600 3组，增设PVC75排污总管一路至西侧底层污水池内。更换DN15水龙头。

- 食堂改造安装工程：根据招标（校）方要求,在综合楼东墙处设立总表各一组，向南采用PP-R40总管至食堂；在餐厅前面南围墙处增设PP-R32出水口，增加水龙头20只用于学生洗碗及食堂内洗菜池增加和更换等，增加PVC100排水管道排至食堂处污水井内。所经之处均采用破除、挖填土及恢复等。食堂内部根据校方要求，拆除原先的灯具等，安装嵌入式平板灯 LED光源 (600mm*300mm)，安装防爆灯 直杆式LED光源，给水管道重新安装 等。

- 小学校区餐厅改造工程：根据招标（校）方要求,因餐厅内要统一吊顶，拆除原先的灯具等，安装嵌入式平板灯 LED光源 (600mm*300mm)，增加吊棚内敷设管线，空调插座箱拆除后重新安装等。

- 小学校区室外菜园浇灌管道工程: 根据招标（校）方要求,因小学校区室外菜园浇灌，增设室外菜园浇灌管道及阀门等。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2019.05.27