直溪小学4号楼绿地改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为直溪小学4号楼绿地改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

- 江苏凯联建筑设计有限公司的施工图。

- 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文、关于建筑工人实名制费用计取办法【2019】第19号文、关于智慧工地费用计取办法【2021】第16号文等。

- 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制 | 智慧工地费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观、绿化 | 1 | - | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 3.3 | 0.55 | 9 |

- 材料价格按2023年8月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计。

- 本工程人工费按苏建函价[2023]391号文执行。

- 本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号文及苏建函价【2019】178号文。

- 本次招标范围：详见招标文件。

- 本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），

投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。如投标人选用的方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑。结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整。投标人报价时应充分考虑此因素。

- 施工过程中由发包人提供水源和电源接驳点；如需承包人装表计量，承包人自行装表计量支付。

- 本说明工程做法描述与清单描述不同者，均以清单描述为准。

- 编制说明

- 景观工程

- PC砖人行步道：素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C25砼垫层，30厚1:3硬性水泥砂浆铺贴18mm厚PC砖面层，具体规格、品种详见清单。

- 其它特色景观部分，具体做法及尺寸大小详见图纸要求。

- 绿化工程

1）、绿化部分综合单价包含苗木采购、运输、挖坑、种植、种植土加基肥、场内外运输、养护期（二年）内的养护管理等种植苗木所需的全部内容，并包含按规范及设计要求所需的支撑四角撑、扁担撑等、草绳绕杆（草绳绕干到分支点）等，结算不再另行增加费用。

2)、此次工程中未经发包方同意，承包方不得擅自更改苗木清单中的规格、

大小及品种；工程实施过中，一律按苗木清单中的规格、大小及品种进行选型、采购。

3)、投标报价中应包含苗木可能发生的反季节栽种费用，此部分费用包干，

工程结算时不另计。

4）、所有乔灌木要求树形优美。