常州市金坛区青少年体校办公区维修改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区青少年体校办公区维修改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、省建设厅公告【2019】第19号文等。

- 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修缮工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3.8 | 0.67 | 9 |
| 安装工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 2.4 | 0.42 | 9 |

- 材料价格：按2024年1月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2023]391号文执行。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制,必须要求:运输通道铺保护板、材料及垃圾人工挑台、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

三、材料品牌选择

| 序号 | 名 称 | 推 荐 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 光辉BC-102、上海立邦（金牌净味5合1系列）、雅士利或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 细木工板（含三、五、九厘等所有板）、免漆板、木门套、饰面板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经建设方认可的上述同档次品牌 | E1级 |
| 3 | 镀锌轻钢龙骨 | 拉法基、龙牌、可耐福或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 纸面石膏板 | 拉法基、龙牌、可耐福、泰山或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 5 | 成品实木复合木门 | 美心·家美、肯帝亚、3D、TATA或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 7 | 灯具、开关插座 | 欧普、雷士、飞利浦或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |

四、做法说明：

1、二层改造拆除部分：

- ①办公室二：块料地砖拆除，局部楼地面砂浆铲除，拆除局部原石膏板隔断墙，拆除原墙柱面墙砖至粉刷层，墙面基层清理干净并磨光，天棚基层清理干净磨光；拆除铝合金窗，拆除单扇木门；

- ②其他拆除部分：墙面基层清理干净并磨光，天棚基层清理干净磨光；

- 2、二层改造部分：

- ①办公室二：地面：局部地面50厚C30细石混凝土面层，

- 铺一层2~3厚配套软质防潮衬垫

- 12mm厚多层实木地板（含压条、收边铜条）

- ②局部隔断隔墙：石膏板隔墙，12厚纸面石膏板面层

- 白水泥腻子二遍,白色无机涂料二遍

- ③原块料铲除一般抹灰墙面：12厚1:1:6混合砂浆底，8厚1:1:4混合砂浆面

- 白水泥腻子二遍,白色无机涂料二遍

- ④其他墙面：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍

- ⑤天棚：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍

- ⑥其他：原轻质隔墙新增开窗，洞口1500*1500,1500*1800，洞口四周木工板封堵，达到新做窗户要求，具体位置按照甲方要求；

- ⑦木质门带套;成品实木复合单开门（含门套安装）；门五金安装；拉丝不锈钢铰链；拉丝不锈钢门吸；拉丝不锈钢单开执手锁，洞口尺寸900×2100，具体做法需满足规范及技术要求，颜色需经甲方认可；

- ⑧ 铝合金推拉窗,中空玻璃5+9a+5,型材厚度不小于1.8mm，具体做法需满足规范及技术要求（含规范要求的玻璃钢化费用）；

- ⑨透光卷帘,防火聚酯纤维材质,颜色、式样需经甲方确认,计算规则按展开面积计算,具体位置按甲方要求；

- ⑩原窗户清洗干净、局布整改，窗户四周打胶；

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

- 安装部分编制说明

- 1、办公区内的照明线、插座线、空调电源线全部更换。

- 2、更换办公区部分的灯具、开关、插座（具体更换数量招标人定）。

- 3、根据招标人要求，每个办公室增加网络插座，从原有机柜引来，明线槽敷设。

4、根据招标人要求，宿舍楼的电气线路检查及修复（更换空调电源线）。

5、根据招标人的要求，新增加一套不锈钢配电柜、照明配电箱及配套的电缆。

- 注：因本工程没有图纸，所有工作量若超标底10%，必须经过招标人书面同意，范围以学校控制，现场签证为准。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2024年1月27日