常州市金坛区华城实幼园老大楼及门卫屋面防水改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区华城实幼园老大楼及门卫屋面防水改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、省建设厅公告【2019】第19号文等。

- 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修缮工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 2 | 3.8 | 0.67 | 9 |

- 材料价格：按2025年5月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2025]66号文执行。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制,必须要求:运输通道铺保护板、材料及垃圾人工挑台、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

三、材料品牌选择

| 序号 | 名 称 | 推 荐 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷材防水 | 禹王、东方雨虹、格雷斯或或经甲方认可的其他同等档次品牌 | 反应粘结型高分子防水卷材 |
| 2 | 乳胶漆、无机涂料 | 立邦（金牌净味 5 合一）、多乐士 （竹炭五合一）、华润（色涂系列）或经甲方认可的其他同等档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 3 | 细木工板（含三、五、九厘等所有板）、免漆板、木门套、饰面板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经建设方认可的上述同档次品牌 | E1级 |

四、做法说明：

1、老大楼瓦屋面、天沟、女儿墙部分：

- ①老大楼瓦屋面：瓦屋面更换破损水泥瓦，清扫拾漏；

- ②老大楼屋面女儿墙内侧、天沟铲除粉刷层，基层清理干净；

- ③女儿墙内侧：12厚1:3水泥砂浆底，8厚1:2.5水泥砂浆粉面；

- ④瓦屋面南北侧檐口处因做卷材需上翻，故保护性拆除檐口平瓦，待卷材安装完成后，恢复平瓦；

- ⑤老大楼天沟、女儿墙内侧、北侧造型屋面处防水：原基层清理、修补达到做防水卷材的要求，铺单层SBS改性沥青防水卷材( 热熔满铺法)，厚度 4mm（含四周上翻），卷材工程量按展开面积；

- 2、门卫屋面部分：

- ①门卫屋面女儿墙局部墙体修补，砼实心砖M7.5水泥砂浆；

- ②门卫屋面、女儿墙内侧：原基层清理、修补达到做防水卷材的要求，铺单层SBS改性沥青防水卷材( 热熔满铺法)，厚度 4mm（含四周上翻），卷材工程量按展开面积；

- ③门卫屋面50厚C30细石砼保护层，钢筋C4@150钢丝网片（另计）；缝内嵌防水油膏；

- 3、零星修补部分：

- ①根据甲方要求，指定区域内局部墙面、天棚面铲除涂料层及腻子层（包括柱面及墙面所有装饰）；

- ②铲除墙面新做：专用腻子二遍，白色无机涂料二遍；

- ③铲除天棚新做：专用腻子二遍，白色无机涂料二遍；

- ④室内木质门套拆除，清理干净，新做成品木质门套,计算规则按展开面积计算；具体颜色、样式甲方确定；

- ⑤因本工程没有图纸，所有工作量为暂估量，实际工作量以现场发生为准。

- 具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2025年6月12日