华城实验小学新建就餐区加固项目编制说明

一、工程概况

本工程为华城实验小学新建就餐区加固项目，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 江苏凯联建筑设计有限公司设计的施工图。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省房抗震加固工程计价表》（2009 版）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、省建设厅公告【2019】第19号文等。

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单独加固工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3.4 | 0.61 | 9 |

- 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

- 材料价格：按2025年6月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2025]66号文执行。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制,必须要求:运输运输通道铺保护板、材料及垃圾人工挑台、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 需要考虑加固期间可能发生的材料二次驳运, 相关费用由承包人自行承担。

- 成品保护：加固项目除正常施工成品的保护外，还应做好不改造、原保留现状部分的成品保护，包括拆除阶段、施工阶段、调试移交阶段，费用已包含在措施费中；如发生损坏等情况，由承包人自行承担相应维修费用并符合招标人要求。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括内墙乳胶漆、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，线槽切割机切割，包含铺设网格布，不另行签证。

- 本工程砼采用非泵送商品砼，砂浆采用自拌砂浆。

四、做法说明：

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

A.加固部分：

- 梁底粘钢加固，梁侧面、底面粘钢部位：采用25mm厚1:2.5水泥砂浆防护(内加热镀锌钢丝网防裂)；由于相邻粘板之间间距较小及考虑梁的整体美观性，则采用梁整体粉刷。

- 四层板、五层板碳纤维布加固。

- 餐梯顶部新增H型钢梁，Q235B钢材制作安装（螺栓连接），构件喷砂（抛丸），防火防腐要求：环氧富锌底漆70μm(1遍)+环氧云铁中间漆110μm(2遍)+耐火极限1.5小时防火涂料，具体要求详见见图纸。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2025年7月15日